\chapter{Stato dell'Arte e Revisione della Letteratura}

\label{ch:stato_arte}

La letteratura sul controllo degli UAV è cresciuta rapidamente

nell'ultimo ventennio, spinta da esigenze applicative sempre più

concrete: ispezione di infrastrutture, logistica, scenari aerospaziali

\cite{valavanis2015}. Questo capitolo ripercorre i principali filoni

di ricerca, dalla modellazione del corpo rigido fino agli approcci

predittivi moderni e alla simulazione ad alta fedeltà.

\section{Modellazione Matematica e Dinamica degli UAV}

Per sintetizzare un controllore affidabile serve prima un modello

dinamico fedele. La letteratura robotica offre due strade principali:

la formulazione vettoriale di Newton-Eulero e quella energetica di

Eulero-Lagrange \cite{Siciliano2009, Spong2006}. Per i mini-UAV,

testi come quelli di Castillo et al.\ \cite{castillo2005} e Beard e

McLain \cite{beard2012} hanno consolidato l'uso dell'approccio

lagrangiano, che gestisce gli effetti giroscopici in modo naturale

senza dover calcolare esplicitamente le forze di vincolo interne.

Nel presente lavoro si segue questa impostazione: le equazioni del

moto vengono derivate simbolicamente in MATLAB, calcolando le matrici

di inerzia $M(q)$, Coriolis $C(q,\dot{q})$ e il vettore

gravitazionale $G(q)$.

Il quadricottero è un sistema \textit{sottoattuato}: sei gradi di

libertà, quattro ingressi \cite{mahony2012, emran2018}. La conseguenza

diretta è che qualsiasi traslazione laterale passa necessariamente

attraverso una variazione dell'assetto angolare, un accoppiamento che

il modello deve catturare con precisione.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la \textit{matrice di

allocazione} (o \textit{mixer matrix}), che traduce le forze dei

singoli rotori in forze e momenti generalizzati. La letteratura ha

esaminato configurazioni con rotori leggermente inclinati

(\textit{rotor canting}) \cite{oosedo2015}: nel modello generico

adottato in questo lavoro tale configurazione è presente, mentre

nel Digital Twin dello Skydio~X2 si usa una matrice a configurazione

a~X standard, coerente con la geometria del modello MuJoCo.

\subsection{Rappresentazione dell'Assetto e Quaternioni}

Gli angoli di Eulero sono comodi per la derivazione analitica, ma

presentano una singolarità --- il \textit{gimbal lock} --- quando

l'angolo di beccheggio si avvicina a $\pm 90°$ \cite{beard2012}.

Per le implementazioni numeriche è quindi preferibile usare i

\textbf{quaternioni unitari}, che rappresentano l'assetto in modo

globale e non singolare. In questo lavoro gli angoli di Eulero

vengono usati nella derivazione lagrangiana e nel controllore MPC,

mentre l'architettura Simulink include un blocco dedicato alla

fusione e conversione dei quaternioni per garantire continuità

numerica nelle configurazioni critiche.

\section{Tecniche di Controllo Classiche: PID e LQR}

Le prime architetture di controllo per quadricotteri si basavano

su regolatori lineari. Il lavoro di riferimento di Bouabdallah et

al.\ \cite{bouabdallah2004} confronta direttamente PID e LQR su

un micro-quadricottero indoor: il PID per la sua semplicità

computazionale, l'LQR come prima forma di controllo ottimo.

L'LQR minimizza una funzione di costo quadratica ad orizzonte

infinito, bilanciando errore di stato e sforzo di controllo su un

modello linearizzato. Nel presente lavoro viene sintetizzato tramite

\texttt{lqrd} di MATLAB e usato come \textit{baseline}: serve sia

come punto di partenza metodologico sia per rendere evidente, con

dati alla mano, il momento in cui la linearizzazione locale smette

di funzionare.

La letteratura evidenzia come l'LQR mostri una rapida degradazione delle prestazioni quando le manovre portano il sistema fuori dall'intorno di linearizzazione, tipicamente per angoli di assetto elevati. Questa limitazione strutturale motiva il passaggio a tecniche predittive

\section{Il Paradigma del Model Predictive Control (MPC)}

L'MPC risolve il problema alla radice: invece di usare un modello

linearizzato fisso, ad ogni passo di campionamento predice

l'evoluzione futura del sistema su un orizzonte finito e calcola

la sequenza di comandi ottimale che rispetta i vincoli fisici,

applicando solo il primo elemento e ripetendo al passo successivo

--- il cosiddetto \textit{receding horizon principle}

\cite{camacho2007, rawlings2017}.

Per i droni il vantaggio principale non è solo la previsione,

ma la gestione esplicita dei vincoli \cite{rawlings2017}: si possono

imporre direttamente i limiti di spinta dei rotori e i limiti

angolari di assetto, senza dover sperare che il controllore li

rispetti per caso.

\subsection{Formulazioni NMPC e LMPC}

La scelta del modello interno distingue le due formulazioni

principali. Il \textbf{NMPC} usa direttamente le equazioni non

lineari, discretizzate tipicamente con Runge-Kutta al quarto ordine

(RK4): massima fedeltà, ma il problema di ottimizzazione è non

lineare (NLP) e computazionalmente costoso. Il \textbf{LMPC} usa

invece un modello linearizzato e discretizzato con ZOH, riducendo

il problema a un programma quadratico (QP) molto più efficiente

\cite{camacho2007}. In questo lavoro vengono sviluppate entrambe

le formulazioni: l'NMPC come primo approccio più fedele, l'LMPC

come soluzione operativa per la sua compatibilità con architetture

in tempo reale, inclusa l'esplorazione dell'integrazione Simulink

e la successiva validazione su Python/MuJoCo.

\subsection{Controllo LPV e Schedulazione dei Guadagni}

L'LMPC ha però un limite: il modello interno è fisso attorno al

punto di linearizzazione. Un'estensione naturale è il controllo

\textbf{LPV} (\textit{Linear Parameter-Varying}), in cui le matrici

$A$ e $B$ variano in funzione dello stato corrente del sistema ---

tipicamente gli angoli di assetto \cite{shamma2012}. In questo modo

si catturano le non linearità della dinamica mantenendo la struttura

QP dell'LMPC. Nel presente lavoro l'architettura LPV è implementata

tramite un blocco \texttt{LPV\_Scheduler} in Simulink, che aggiorna

$A_d$ e $B_d$ ad ogni passo di campionamento passandoli come

parametri al blocco \texttt{MPC\_Controller}.

\subsection{MPC per l'Obstacle Avoidance}

Un filone più recente integra la capacità di evitare ostacoli

direttamente nell'MPC, senza pianificatori esterni. L'approccio

più rigoroso aggiunge vincoli di distanza minima come vincoli hard

\cite{zhu2019, lopez2017}: garantisce sicurezza formale, ma

introduce non convessità e rischia di rendere il problema

\textit{infeasible} vicino agli ostacoli.

Un'alternativa più pratica per sistemi in tempo reale è inserire

un \textbf{termine di penalità repulsiva} nella funzione di costo

\cite{falanga2018, zhou2022}: la vicinanza all'ostacolo non è

vietata, ma viene resa costosa tramite una funzione potenziale

--- tipicamente gaussiana --- centrata sulla posizione dell'ostacolo.

Il problema rimane sempre feasible e il gradiente liscio facilita

la convergenza del solutore.

Nel presente lavoro si adotta questa seconda strategia. La posizione

dell'ostacolo più vicino, rilevata da un LiDAR simulato in MuJoCo,

viene usata per costruire un termine repulsivo gaussiano aggiunto

al costo MPC ad ogni passo. La scelta è motivata dalla necessità

di mantenere la robustezza numerica di IPOPT durante la simulazione

in tempo reale.

\section{Implementazione Software: CasADi e MuJoCo}

\subsection{Il Framework CasADi}

L'MPC è rimasto a lungo confinato a sistemi lenti per via del costo

computazionale. Oggi framework come \textbf{CasADi}

\cite{Andersson2019} lo rendono praticabile su hardware commerciale:

implementa differenziazione automatica (\textit{Algorithmic

Differentiation}) per calcolare gradienti e Hessiane in modo

efficiente, abilitando la risoluzione di NLP tramite IPOPT e di QP

tramite \texttt{sqpmethod} o \texttt{qrqp} in tempi compatibili

con il controllo in tempo reale. In questo lavoro CasADi è usato

sia nelle simulazioni MATLAB/Python sia come engine interno al

blocco \texttt{MPC\_Controller} in Simulink.

\subsection{Il Motore Fisico MuJoCo}

Prima di portare un controllore su hardware reale, è necessario

testarlo in un ambiente che si avvicini il più possibile alla fisica

reale --- il cosiddetto \textit{Sim-to-Real gap}. \textbf{MuJoCo}

(\textit{Multi-Joint dynamics with Contact}) \cite{todorov2012mujoco}

è diventato uno standard in questo senso, per precisione e

velocità di calcolo nelle dinamiche articolate. Nel presente lavoro

svolge un duplice ruolo: fornisce il modello fisico dello Skydio~X2

da cui si estraggono automaticamente i parametri inerziali tramite

le API Python, e funge da ambiente di validazione per il controllore

MPC, simulando la risposta del velivolo ai comandi generati

dall'ottimizzatore.