\chapter{Sintesi del Controllo}

\label{ch:sintesi_controllo}

\section{Regolatore Quadratico Lineare (LQR)}

\subsection{Problema di Controllo Ottimo}

Dato il sistema lineare tempo-invariante discreto ottenuto dalla

linearizzazione del modello di volo attorno al punto di hovering:

\begin{equation}

\tilde{\mathbf{x}}_{k+1} = A_d\,\tilde{\mathbf{x}}_k

+ B_d\,\tilde{\mathbf{u}}_k

\label{eq:sistema_lti}

\end{equation}

l'obiettivo è trovare la legge di controllo in retroazione dallo

stato che minimizza la funzione di costo quadratica ad orizzonte

infinito:

\begin{equation}

J_{LQR} = \sum_{k=0}^{\infty}

\bigl(\tilde{\mathbf{x}}_k^T Q\,\tilde{\mathbf{x}}_k

+ \tilde{\mathbf{u}}_k^T R\,\tilde{\mathbf{u}}_k\bigr)

\label{eq:costo_lqr}

\end{equation}

dove $Q = Q^T \succeq 0$ penalizza l'allontanamento dallo stato di

equilibrio e $R = R^T \succ 0$ penalizza l'energia di controllo.

La condizione $R \succ 0$ è necessaria per garantire che il

problema sia strettamente convesso in $\tilde{\mathbf{u}}$; la

condizione $Q \succeq 0$ è sufficiente insieme alla detectability

della coppia $(A_d, Q^{1/2})$ \cite{rawlings2017}.

\subsection{Equazione Algebrica di Riccati Discreta}

La soluzione del problema~\eqref{eq:costo_lqr} si ottiene

applicando il principio di ottimalità di Bellman. Definita la

funzione valore ottima $V^*(\tilde{\mathbf{x}}_k) =

\min_{\mathbf{u}} J_{LQR}$, si dimostra che essa assume la

forma quadratica:

\begin{equation}

V^*(\tilde{\mathbf{x}}) = \tilde{\mathbf{x}}^T P\,\tilde{\mathbf{x}}

\label{eq:lyapunov_lqr}

\end{equation}

dove $P = P^T \succ 0$ è l'unica soluzione stabilizzante

dell'Equazione Algebrica di Riccati Discreta (DARE):

\begin{equation}

P = A_d^T P A_d + Q -

A_d^T P B_d\bigl(R + B_d^T P B_d\bigr)^{-1}

B_d^T P A_d

\label{eq:DARE}

\end{equation}

Il guadagno ottimo in retroazione è allora:

\begin{equation}

K = \bigl(R + B_d^T P B_d\bigr)^{-1} B_d^T P A_d

\label{eq:guadagno_K}

\end{equation}

e la legge di controllo $\tilde{\mathbf{u}}_k^* = -K\tilde{\mathbf{x}}_k$

è al tempo stesso ottimale per~\eqref{eq:costo_lqr} e

stabilizzante per~\eqref{eq:sistema_lti} \cite{camacho2007}.

\subsection{Stabilità e Interpretazione di Lyapunov}

La matrice $P$ soluzione della DARE non è solo uno strumento

computazionale: la funzione quadratica~\eqref{eq:lyapunov_lqr}

è una funzione di Lyapunov per il sistema in anello chiuso

$\tilde{\mathbf{x}}_{k+1} = (A_d - B_d K)\tilde{\mathbf{x}}_k$.

La decrescita si verifica direttamente sostituendo nella DARE:

\begin{equation}

V^*(\tilde{\mathbf{x}}_{k+1}) - V^*(\tilde{\mathbf{x}}_k)

= -\tilde{\mathbf{x}}_k^T Q\,\tilde{\mathbf{x}}_k

- \tilde{\mathbf{u}}_k^T R\,\tilde{\mathbf{u}}_k

< 0 \quad \forall\,\tilde{\mathbf{x}}_k \neq \mathbf{0}

\label{eq:decrescita_lqr}

\end{equation}

La disuguaglianza stretta in~\eqref{eq:decrescita_lqr} garantisce

la stabilità asintotica globale dell'equilibrio $\tilde{\mathbf{x}} =

\mathbf{0}$ per il sistema linearizzato in anello chiuso

\cite{rawlings2017}. Il costo ottimo infinito è quindi

interpretabile come misura della distanza dall'equilibrio: tanto

più grande è $V^*(\tilde{\mathbf{x}}_0)$, tanto più il sistema

è lontano dalla condizione di hovering e tanto maggiore sarà

l'energia di controllo necessaria per la stabilizzazione.

\subsection{Scelta delle Matrici di Peso}

Il tuning di $Q$ e $R$ è un problema di progetto che non altera la

stabilità garantita dalla DARE, ma determina le prestazioni

transitorie. Aumentare $Q$ rispetto a $R$ produce convergenza

rapida con azioni di controllo energeticamente costose;

aumentare $R$ rallenta la convergenza riducendo lo sforzo degli

attuatori. Formalmente, il rapporto $Q/R$ determina la forma

degli insiemi di livello di $V^*$, e quindi la forma

delle traiettorie ottimali nello spazio di stato.

Per il quadricottero, la struttura diagonale a blocchi di $Q$

riflette la gerarchia fisica del sistema: la priorità assegnata

agli angoli di assetto rispetto alle posizioni è motivata dalla

necessità di mantenere l'approssimazione lineare valida. Se gli

angoli di beccheggio e rollio eccedono la soglia oltre la quale

$\sin\theta \approx \theta$ cessa di valere, il modello su cui

si basa la sintesi di $K$ non descrive più il sistema reale, e

la stabilità dimostrata per il sistema linearizzato non si

trasferisce al sistema fisico.

\subsection{Limiti Strutturali dell'LQR}

Il controllore LQR opera in modo ottimale solo nella prossimità

del punto di linearizzazione. Per manovre che richiedono angoli

elevati — inevitabili nel tracking verso target lontani —

l'errore di modello $\Delta A(\boldsymbol{\eta})$ introdotto

dalla non linearità trascurata:

\begin{equation}

A_{reale}(\boldsymbol{\eta}) = A_{lin} + \Delta A(\boldsymbol{\eta})

\end{equation}

cresce con l'ampiezza delle manovre fino a superare il margine di

stabilità del design. In queste condizioni il controllore genera

accoppiamenti spurii tra gli assi che portano a comportamenti

instabili non previsti dall'analisi teorica.

Il superamento di questo limite richiede un'architettura in grado

di pianificare esplicitamente la traiettoria futura tenendo conto

dei vincoli fisici e della dinamica del sistema: il Controllo

Predittivo basato su Modello.

\section{Controllo Predittivo basato su Modello (MPC)}

\subsection{Principio di Funzionamento}

Il \textit{Model Predictive Control} (MPC) risolve ad ogni istante

di campionamento un problema di ottimizzazione vincolata su un

orizzonte finito $N$. Il problema generale assume la forma:

\begin{equation}

\min_{\mathbf{u}_{0|k},\ldots,\mathbf{u}_{N-1|k}}

\sum_{j=0}^{N-1} \ell(\mathbf{x}_{j|k},\mathbf{u}_{j|k})

+ V_f(\mathbf{x}_{N|k})

\label{eq:mpc_generale}

\end{equation}

soggetto a:

\begin{align}

\mathbf{x}_{j+1|k} &= f(\mathbf{x}_{j|k},\mathbf{u}_{j|k})

\label{eq:dyn}\\

\mathbf{x}_{j|k} &\in \mathcal{X}, \quad

\mathbf{u}_{j|k} \in \mathcal{U}

\label{eq:constraints}\\

\mathbf{x}_{0|k} &= \mathbf{x}_k

\label{eq:ic}\\

\mathbf{x}_{N|k} &\in \mathcal{X}_f

\label{eq:terminal}

\end{align}

Solo il primo elemento della sequenza ottima viene applicato al

sistema; al passo successivo il processo si ripete con una nuova

misura dello stato (\textit{receding horizon principle})

\cite{rawlings2017}. Questa struttura conferisce all'MPC la

capacità di compensare le perturbazioni in tempo reale e di

rispettare i vincoli fisici del sistema in modo esplicito,

a differenza dell'LQR che non ha meccanismi diretti di gestione

dei vincoli.

\subsection{Riduzione al Programma Quadratico per Sistemi Lineari}

Per il modello linearizzato~\eqref{eq:sistema_lti}, la struttura

lineare della dinamica~\eqref{eq:dyn} permette di eliminare gli

stati dalla formulazione. Definendo la sequenza di controllo

$\mathbf{U} = [\tilde{\mathbf{u}}_0^T,\ldots,\tilde{\mathbf{u}}_{N-1}^T]^T$

e le matrici di predizione:

\begin{equation}

\mathcal{A} = \begin{bmatrix}

I \\ A_d \\ A_d^2 \\ \vdots \\ A_d^N

\end{bmatrix},

\qquad

\mathcal{B} = \begin{bmatrix}

0 & 0 & \cdots & 0 \\

B_d & 0 & \cdots & 0 \\

A_d B_d & B_d & \cdots & 0 \\

\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\

A_d^{N-1}B_d & A_d^{N-2}B_d & \cdots & B_d

\end{bmatrix}

\end{equation}

la sequenza di stati predetti si scrive:

\begin{equation}

\mathbf{X} = \mathcal{A}\,\tilde{\mathbf{x}}_k

+ \mathcal{B}\,\mathbf{U}

\label{eq:predizione}

\end{equation}

Sostituendo~\eqref{eq:predizione} nel costo quadratico con

$\tilde{Q} = \mathrm{blkdiag}(Q,\ldots,Q,P)$ e

$\tilde{R} = \mathrm{blkdiag}(R,\ldots,R)$, si ottiene il QP:

\begin{equation}

\min_{\mathbf{U}}\;

\frac{1}{2}\,\mathbf{U}^T H\,\mathbf{U}

+ \tilde{\mathbf{x}}_k^T\,\mathcal{A}^T\tilde{Q}\mathcal{B}\,\mathbf{U}

\label{eq:qp}

\end{equation}

dove $H = \mathcal{B}^T\tilde{Q}\mathcal{B} + \tilde{R} \succ 0$.

I vincoli su stato e ingresso diventano disuguaglianze lineari in

$\mathbf{U}$. Il problema~\eqref{eq:qp} è strettamente convesso

(grazie a $R \succ 0$) e ammette soluzione unica; la dipendenza

dalla condizione iniziale $\tilde{\mathbf{x}}_k$ entra nel

termine lineare, che viene aggiornato ad ogni passo di

campionamento.

\subsection{Stabilità del Loop Chiuso MPC}

\subsubsection{Cinque Condizioni Sufficienti}

La letteratura MPC \cite{rawlings2017} identifica cinque condizioni

sufficienti per garantire la stabilità asintotica del loop chiuso:

\begin{enumerate}

\item \textbf{Continuità}: $f(\mathbf{x},\mathbf{u})$ e il

costo di stage $\ell(\mathbf{x},\mathbf{u})$ sono continui,

con $f(\mathbf{0},\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ e

$\ell(\mathbf{0},\mathbf{0}) = 0$.

\item \textbf{Compattezza}: gli insiemi $\mathcal{X}$ e

$\mathcal{U}$ sono compatti e contengono l'origine

nell'interno.

\item \textbf{Positività definita}: $\ell(\mathbf{x},\mathbf{u})

\geq \alpha_1(\|\mathbf{x}\|)$ per qualche funzione di classe

$\mathcal{K}$, e $V_f(\mathbf{x}) \geq 0$ con

$V_f(\mathbf{0}) = 0$. Per il costo quadratico con

$Q \succ 0$ e $P \succ 0$ queste condizioni sono soddisfatte

per costruzione.

\item \textbf{Control Lyapunov Function (CLF)}: il costo

terminale $V_f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T P\,\mathbf{x}$

deve soddisfare, per ogni $\mathbf{x} \in \mathcal{X}_f$,

la condizione di decrescita con la legge locale

$\kappa_f(\mathbf{x}) = -K\mathbf{x}$:

\begin{equation}

V_f\!\bigl((A_d - B_d K)\mathbf{x}\bigr)

- V_f(\mathbf{x})

+ \ell(\mathbf{x}, \kappa_f(\mathbf{x})) \leq 0

\label{eq:clf}

\end{equation}

Scegliendo $P$ come soluzione della DARE con le stesse $Q$

e $R$ del costo di stage, la condizione~\eqref{eq:clf}

è soddisfatta per costruzione: è precisamente

l'equazione~\eqref{eq:decrescita_lqr} riscritta in forma

disuguale.

\item \textbf{Invarianza dell'insieme terminale}: deve

esistere $\mathcal{X}_f \subseteq \mathcal{X}$ tale che

per ogni $\mathbf{x} \in \mathcal{X}_f$:

\begin{equation}

(A_d - B_d K)\mathbf{x} \in \mathcal{X}_f,

\qquad K\mathbf{x} \in \mathcal{U}

\label{eq:invarianza}

\end{equation}

L'insieme $\mathcal{X}_f$ che soddisfa~\eqref{eq:invarianza}

è il massimo insieme control-invariante del sistema in anello

chiuso con il regolatore LQR, soggetto ai vincoli $\mathcal{X}$

e $\mathcal{U}$.

\end{enumerate}

\subsubsection{Dimostrazione della Stabilità}

Quando le cinque condizioni sono soddisfatte, la funzione valore

ottima $V_N^*(\mathbf{x}_k)$ è una funzione di Lyapunov per il

sistema in loop chiuso con la legge MPC. Il ragionamento procede

in due passi.

\textit{Feasibilità ricorrente.} Se il problema è feasible

all'istante $k$, la sequenza ottima

$\mathbf{u}_0^*,\ldots,\mathbf{u}_{N-1}^*$ genera uno stato

terminale $\mathbf{x}_{N|k} \in \mathcal{X}_f$. All'istante

$k+1$, la sequenza traslata

$[\mathbf{u}_1^*,\ldots,\mathbf{u}_{N-1}^*,\kappa_f(\mathbf{x}_{N|k})]$

è ammissibile: i vincoli sullo stato e sull'ingresso sono

soddisfatti per ipotesi, e l'ammissibilità della legge locale

$\kappa_f$ nell'insieme invariante garantisce che lo stato

terminale all'istante $k+1$ resti in $\mathcal{X}_f$.

Il problema è dunque ricorrentemente feasible \cite{rawlings2017}.

\textit{Decrescita di $V_N^*$.} Per il principio di ottimalità,

applicando la sequenza traslata (ammissibile ma non

necessariamente ottima) al passo $k+1$, si ha:

\begin{align}

V_N^*(\mathbf{x}_{k+1})

&\leq J_N(\mathbf{x}_{k+1},

[\mathbf{u}_1^*,\ldots,\mathbf{u}_{N-1}^*,\kappa_f]) \notag\\

&= V_N^*(\mathbf{x}_k)

- \ell(\mathbf{x}_{k|k}, \mathbf{u}_{0|k}^*)

+ \ell(\mathbf{x}_{N|k}, \kappa_f)

+ V_f\!\bigl((A_d - B_d K)\mathbf{x}_{N|k}\bigr)

- V_f(\mathbf{x}_{N|k}) \notag\\

&\leq V_N^*(\mathbf{x}_k)

- \ell(\mathbf{x}_{k|k}, \mathbf{u}_{0|k}^*)

\label{eq:decrescita_mpc}

\end{align}

dove l'ultima disuguaglianza segue dalla condizione CLF~\eqref{eq:clf}.

Poiché $\ell(\mathbf{x},\mathbf{u}) > 0$ per

$\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, la decrescita stretta~\eqref{eq:decrescita_mpc}

garantisce la stabilità asintotica del loop chiuso MPC

\cite{rawlings2017}.

\subsubsection{Assenza del Vincolo Terminale}

Nell'implementazione adottata il vincolo terminale

$\mathbf{x}_{N|k} \in \mathcal{X}_f$ non è imposto

esplicitamente. In questa configurazione la dimostrazione di

stabilità sopra riportata non si applica: la feasibilità

ricorrente non è garantita per costruzione, e la decrescita

di $V_N^*$ non è assicurata ad ogni passo.

In pratica, con un orizzonte sufficientemente lungo, il costo

terminale $V_f(\mathbf{x}_{N|k}) = \mathbf{x}_{N|k}^T P

\mathbf{x}_{N|k}$ agisce come penalità implicita che spinge

lo stato terminale verso l'origine senza imporlo esplicitamente.

La stabilità risultante dipende dalla lunghezza dell'orizzonte:

esiste un $N^*$ oltre il quale il problema senza vincolo terminale

è stabilizzante, ma la sua determinazione dipende dal sistema

specifico \cite{rawlings2017}. Un vantaggio pratico è che il

problema rimane sempre feasible indipendentemente dalla condizione

iniziale, rendendo il controllore robusto alle perturbazioni che

potrebbero portare lo stato fuori da $\mathcal{X}_f$.

\subsection{Formulazione Non Lineare (NMPC)}

Quando la dinamica del sistema non è adeguatamente descritta

dal modello linearizzato, si ricorre al Controllo Predittivo

Non Lineare (NMPC), in cui il modello interno~\eqref{eq:dyn}

usa le equazioni non lineari complete. Il problema

risultante è un Programma Non Lineare (NLP) con struttura

generalmente non convessa, risolto tramite metodi iterativi

quali IPOPT.

La discretizzazione della dinamica non lineare avviene tramite

Runge-Kutta al quarto ordine (RK4), che approssima l'integrale

dell'equazione differenziale ordinaria:

\begin{equation}

\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \frac{T_s}{6}

(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)

\end{equation}

dove $k_i$ sono le stime della pendenza in quattro punti

dell'intervallo $[kT_s, (k+1)T_s]$. L'errore di troncamento

di RK4 è $\mathcal{O}(T_s^5)$ per passo, nettamente superiore

alla precisione del metodo di Eulero in avanti usato per la

linearizzazione, e sufficiente per rappresentare accuratamente

la dinamica del quadricottero ai passi di campionamento adottati.

Il costo di stage comprende un termine quadratico sull'errore

di posizione e un termine di regolarizzazione sulla variazione

di comando:

\begin{equation}

\ell(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)

= \mathbf{e}_{pos,k}^T Q_{pos}\,\mathbf{e}_{pos,k}

+ \Delta\mathbf{u}_k^T R_{mot}\,\Delta\mathbf{u}_k

\end{equation}

dove $\mathbf{e}_{pos,k} = \mathbf{x}_{1:3,k} - \mathbf{p}_{target}$

e $\Delta\mathbf{u}_k = \mathbf{u}_k - \mathbf{u}_{k-1}$.

La penalizzazione di $\Delta\mathbf{u}$ invece di $\mathbf{u}$

è motivata dalla presenza dell'equilibrio non nullo: in hovering

il sistema richiede forze non nulle per contrastare la gravità,

e penalizzare l'ingresso assoluto spingerebbe il solutore a

ridurre queste forze anche a regime.

Il principale svantaggio dell'NMPC è il costo computazionale

elevato: la non convessità dell'NLP richiede molte iterazioni

del solutore ad ogni passo, rendendo difficile il rispetto

dei vincoli real-time per sistemi con dinamica rapida.

\subsection{Formulazione Lineare (LMPC)}

Il Controllo Predittivo Lineare (LMPC) sostituisce il modello

non lineare con quello linearizzato discretizzato~\eqref{eq:sistema_lti},

trasformando l'NLP nel QP convesso~\eqref{eq:qp}. Il costo

di stage viene esteso rispetto all'NMPC con termini che

penalizzano le velocità e gli angoli di assetto lungo

l'orizzonte:

\begin{equation}

\ell(\mathbf{x}_k,\mathbf{u}_k)

= \mathbf{e}_{pos,k}^T Q_{pos}\,\mathbf{e}_{pos,k}

+ \mathbf{x}_{vel,k}^T Q_{vel}\,\mathbf{x}_{vel,k}

+ \mathbf{x}_{ang,k}^T Q_{ang}\,\mathbf{x}_{ang,k}

+ \Delta\mathbf{u}_k^T R_{mot}\,\Delta\mathbf{u}_k

\label{eq:costo_lmpc}

\end{equation}

La penalizzazione degli angoli e delle velocità è necessaria per

prevenire che il pianificatore selezioni traiettorie ad alta

inclinazione che, pur ottimali per il modello lineare, portano

il sistema fisico fuori dal dominio di validità della

linearizzazione. L'LMPC con le strutture di costo~\eqref{eq:costo_lmpc}

e i vincoli fisici su forze e angoli riduce significativamente

il costo computazionale rispetto all'NMPC mantenendo prestazioni

di tracking comparabili per manovre di ampiezza moderata.

\section{Controllo LPV-MPC a Parametri Variabili}

\subsection{Framework LPV}

Il framework \textit{Linear Parameter-Varying} (LPV)

\cite{shamma2012} generalizza i sistemi LTI ammettendo

che le matrici di stato dipendano da un parametro variabile

nel tempo $\boldsymbol{\rho}(t)$, detto variabile di

\textit{scheduling}:

\begin{equation}

\dot{\mathbf{x}} = A(\boldsymbol{\rho})\,\mathbf{x}

+ B(\boldsymbol{\rho})\,\mathbf{u}

\label{eq:lpv_continuo}

\end{equation}

Il sistema~\eqref{eq:lpv_continuo} è lineare per ogni valore

fissato di $\boldsymbol{\rho}$, ma la variazione di

$\boldsymbol{\rho}$ nel tempo lo rende globalmente non lineare.

L'LPV si distingue dal gain scheduling classico perché la

dipendenza da $\boldsymbol{\rho}$ è ammessa in modo esplicito

nella formulazione, senza richiedere che la variazione sia lenta.

\subsection{LPV-MPC per il Quadricottero}

Per il quadricottero, la variabile di scheduling naturale è

l'assetto corrente $\boldsymbol{\eta}_k = [\phi_k, \theta_k,

\psi_k]^T$: la dinamica traslazionale è accoppiata agli angoli

tramite la matrice di rotazione $R(\boldsymbol{\eta})$, e

pertanto le matrici di sistema cambiano con l'orientamento del

velivolo. Il modello LPV è ottenuto linearizzando il sistema

non lineare attorno all'assetto corrente ad ogni istante:

\begin{equation}

\tilde{\mathbf{x}}_{k+1}

= A_d(\boldsymbol{\eta}_k)\,\tilde{\mathbf{x}}_k

+ B_d(\boldsymbol{\eta}_k)\,\tilde{\mathbf{u}}_k

\label{eq:lpv_discreto}

\end{equation}

Le matrici $A_d(\boldsymbol{\eta}_k)$ e $B_d(\boldsymbol{\eta}_k)$

sono ricalcolate ad ogni passo di campionamento tramite

linearizzazione del modello non lineare attorno al punto

$(\mathbf{x}_{eq}, \mathbf{u}_{eq}, \boldsymbol{\eta}_k)$

seguita da discretizzazione ZOH. Nell'ottimizzazione MPC

queste matrici sono trattate come parametri noti (aggiornati

prima della soluzione del QP), non come variabili di decisione:

il problema di ottimizzazione mantiene quindi la struttura

convessa dell'LMPC \cite{camacho2007}.

\subsection{Posizione nel Compromesso Fedeltà-Complessità}

Le tre formulazioni adottate occupano posizioni distinte nel

compromesso tra fedeltà del modello interno e costo

computazionale. L'NMPC usa il modello completo e garantisce

la massima accuratezza predittiva al costo di un NLP non

convesso ad ogni passo. L'LMPC usa il modello lineare fisso

e risolve un QP convesso, con precisione ridotta per manovre

ampie. L'LPV-MPC aggiorna il modello lineare ad ogni passo

catturando le variazioni parametriche della dinamica, pur

mantenendo la struttura QP e il costo computazionale

dell'LMPC. Questa posizione intermedia rappresenta il

miglior compromesso tra le due esigenze contrastanti e

costituisce l'architettura finale adottata per la validazione.