Capitolo 1: Introduzione

- 1.1 Il contesto: droni e controllo di volo

- 1.2 Il problema della sottoattuazione e l'idea del Rotor Canting

- 1.3 Obiettivi e struttura della tesi

Capitolo 2: Modellistica Matematica

- 2.1 Sistemi di riferimento ($\mathcal{F}_E$ e $\mathcal{F}_B$)

- 2.2 Cinematica e parametrizzazione dell'orientamento

- 2.3 Matrici di trasformazione

- 2.4 Dinamica del corpo rigido (Approccio di Eulero-Lagrange e matrici $M, C, G$)

- 2.5 Modello dei rotori, angolo di canting e vincoli di saturazione

Capitolo 3: Controllo Ottimo Lineare (LQR)

- 3.1 Linearizzazione del modello attorno al punto di hovering

- 3.2 Analisi della dinamica a ciclo aperto (Test modello Lineare vs Non Lineare)

- 3.3 Sintesi del controllore LQR: Tuning delle matrici di peso $\mathbf{Q}$ ed $\mathbf{R}$

- 3.4 Limiti del controllore lineare: saturazione attuatori e transizione verso il controllo predittivo

Capitolo 4: Controllo Predittivo Non Lineare (NMPC) (Già abbozzato!)

- 4.1 Principio di funzionamento e Receding Horizon

- 4.2 Formulazione del problema di ottimizzazione (Setup con CasADi)

- 4.3 Inclusione dei vincoli fisici (Saturazione motori e limiti angolari)

- 4.4 Predizione dell'orizzonte a ciclo aperto (Open-Loop Test)

Capitolo 5: Simulazioni e Analisi dei Risultati

- 5.1 Regolazione e Inseguimento (Tracking) del bersaglio tramite LQR

- 5.2 Raggiungimento del Target in catena chiusa (Closed-Loop) tramite NMPC

- 5.3 Gestione di vincoli spaziali: Evitamento Ostacoli (Obstacle Avoidance)

- 5.4 Confronto prestazionale: LQR vs NMPC

- 5.5 Conclusioni e sviluppi futuri

CAPITOLO 2

2.1 Sistemi di Riferimento

Per descrivere correttamente la cinematica e la dinamica del quadricottero, è fondamentale definire i sistemi di riferimento in cui vengono espresse le grandezze vettoriali. Nello specifico, la modellistica si basa sull'utilizzo di due sistemi di riferimento principali ( CITAZIONE : SICILIANO ET AL) :

• Earth-Fixed Frame ($F_E$): un sistema di riferimento inerziale, solidale con la Terra. Seguendo la convenzione ENU (East-North-Up), l'asse $Z_E$ è orientato verticalmente verso l'alto, in direzione opposta al vettore gravità, mentre gli assi $X_E$ e $Y_E$ giacciono sul piano orizzontale. Questo sistema permette di definire la posizione assoluta e la traiettoria del velivolo dal punto di vista di un osservatore esterno.

• Body-Fixed Frame ($F_B$): un sistema di riferimento non inerziale, la cui origine coincide con il centro di massa (baricentro) del drone. Gli assi $X_B$, $Y_B$ e $Z_B$ sono solidali al telaio del quadricottero e ruotano con esso. Si assume per semplicità che la struttura sia perfettamente simmetrica e che il baricentro coincida con l'origine degli assi. Questo sistema è necessario per esprimere correttamente le forze di spinta, i momenti e le velocità misurate dai sensori a bordo (come i giroscopi dell'IMU).

2.2 Cinematica del Velivolo

Per descrivere in modo completo lo stato cinematico del quadricottero in un dato istante, è necessario definire un set di variabili che ne identifichino la posizione e l'orientamento nello spazio.

La posizione del baricentro del drone rispetto al sistema $F_E$ è descritta dal vettore posizione:
ξ=[x,y,z]T

L'orientamento (assetto) è invece parametrizzato tramite gli angoli di Eulero, raggruppati nel vettore $\eta$. Seguendo la convenzione aeronautica standard ( CITAZIONE SPONG) , si definiscono:

• Rollio ($\phi$): rotazione attorno all'asse $X_B$;
• Beccheggio ($\theta$): rotazione attorno all'asse $Y_B$;
• Imbardata ($\psi$): rotazione attorno all'asse $Z_B$.

η=[ϕ,θ,ψ]T

È importante notare che il quadricottero è un sistema a 6 Gradi di Libertà (6-DOF), ma dispone di soli 4 ingressi di controllo indipendenti (la spinta totale e i tre momenti). Pertanto, il drone è un sistema sottoattuato (CITAZIONE R. Mahony, V. Kumar, and P. Corke, "Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation, and Control of Quadrotor" (IEEE Robotics & Automation Magazine, 2012) : non è possibile comandare direttamente una traslazione laterale senza variare l'assetto (inclinazione) del velivolo.
Come verrà discusso nella Sezione 2.5, l'introduzione del Rotor Canting consente di generare componenti di forza laterali, migliorando la controllabilità del sistema pur mantenendolo formalmente sottoattuato.

2.3 Matrici di Trasformazione

Per relazionare le grandezze espresse nei due sistemi di riferimento, si introducono due matrici fondamentali:

1. Matrice di Rotazione ($R$)

La trasformazione delle coordinate dal sistema $F_B$ al sistema $F_E$ avviene tramite la matrice di rotazione $R \in SO(3)$. Questa si ottiene tramite la sequenza di rotazione standard Z-Y-X (Imbardata-Beccheggio-Rollio) ( CITAZIONE SPONG QUI) :
R=Rz(ψ)Ry(θ)Rx(ϕ)

Essendo una matrice ortonormale, essa gode della proprietà:
R-1=RT

2. Matrice di Trasformazione Cinematica ($W$)

Infine, per mettere in relazione la dinamica rotazionale del corpo rigido con le misurazioni fisiche dei sensori di bordo, è necessario introdurre la matrice $W(\eta)$. Questa matrice funge da raccordo: essa permette di mappare le velocità angolari $\omega_B = [p, q, r]^T$ (misurate localmente dai giroscopi nel sistema Body) nelle derivate temporali degli angoli di Eulero $\dot{\eta}$ (osservate dal sistema inerziale), secondo la relazione:
ωB=Wη⋅n

Si sottolinea che $\dot{\eta}$ non coincide con la semplice derivata temporale del vettore $\eta$, a causa della natura non ortogonale della parametrizzazione tramite angoli di Eulero e della dipendenza dall'assetto attuale.

Nota sulle singolarità: la parametrizzazione tramite angoli di Eulero presenta una singolarità (fenomeno di Gimbal Lock) per valori di beccheggio $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$, in cui la matrice $W(\eta)$ perde rango (CITAZIONE QUI SPONG O SICILIANO). Nel presente lavoro si assume che il velivolo operi lontano da tali configurazioni (ad esempio in condizioni di hover o manovre moderate), rendendo questa rappresentazione adeguata. In applicazioni più generali si preferisce l’uso dei quaternioni.

2.4 Dinamica del velivolo: approccio di Eulero-Lagrange

Per la derivazione delle equazioni del moto del quadricottero è stato adottato il formalismo di Eulero-Lagrange (CITAZIONE QUI) . Tale approccio, basato sull’analisi energetica del sistema, permette di gestire la dinamica di sistemi complessi in modo sistematico, risultando equivalente al metodo di Newton-Euler ma spesso più strutturato nella derivazione.

Il pilastro di questo metodo è la definizione del Lagrangiano ($\mathcal{L}$), definito come la differenza tra l'energia cinetica totale ($\mathcal{T}$) e l'energia potenziale ($\mathcal{V}$) del sistema:
L(q,q)=T(q,q)-V(q)

dove $q = [p, \eta]^T$ rappresenta il vettore delle coordinate generalizzate.

Analisi Energetica

1. Energia Cinetica ($\mathcal{T}$):

L'energia cinetica del drone è stata modellata considerando il velivolo come un unico corpo rigido. Essa si compone di due contributi:

• $\mathcal{T}{trans} = \frac{1}{2} m \dot{p}^T \dot{p}$
• $\mathcal{T}{rot} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_B^T I \boldsymbol{\omega}_B$

Ai fini della trattazione, è stata assunta una matrice di inerzia diagonale, ipotizzando una distribuzione di massa simmetrica rispetto agli assi principali del Body Frame. Questa semplificazione permette di trascurare i prodotti d'inerzia ($I_{xy}, I_{xz}, I_{yz}$), rendendo il modello computazionalmente più efficiente (R. Mahony, V. Kumar, and P. Corke, "Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation, and Control of Quadrotor)

2. Energia Potenziale ($\mathcal{V}$):

Considerando un campo gravitazionale uniforme:
V=mgz

Derivazione delle Equazioni del Moto

Applicando le equazioni di Lagrange:
ddt∂L∂qi-∂L∂qi=τi

si ottiene la forma compatta ( CITAZIONE SPONG QUI ):
M(q)q+C(q,q)q+G(q)=τ

dove:

• $M(q)$: matrice d'inerzia (simmetrica e definita positiva)
• $C(q, \dot{q})$: termini di Coriolis e centrifughi
• $G(q)$: contributo gravitazionale

A valle della derivazione analitica, è stata effettuata una verifica utilizzando l'approccio di Newton-Euler, riscontrando coerenza tra le accelerazioni dinamiche ottenute con i due metodi.

2.5 Modellistica dei rotori e allocazione degli ingressi

In questa sezione viene descritto il sistema di attuazione del velivolo, definendo il legame tra le velocità di rotazione dei singoli motori e le forze e i momenti risultanti agenti sul baricentro del drone.

Generazione della spinta e dei momenti

Ogni rotore produce una spinta:
Fi=b⋅ωi2

e una coppia resistente proporzionale ( CITAZIONE QUI ):
τi=d⋅ωi2

Sistema con "Rotor Canting"

L'elemento caratterizzante del modello sviluppato è l'introduzione di un angolo di inclinazione dei rotori (Rotor Canting), pari a $2^\circ$.

Questa configurazione implica che ogni forza di spinta presenta componenti anche sugli assi $X_B$ e $Y_B$, consentendo la generazione di forze laterali dirette. Ciò migliora la controllabilità del sistema e l’autorità di controllo sull’asse di imbardata, pur mantenendo il sistema formalmente sottoattuato ( CITAZIONE PAPER QUI).

Matrice di Allocazione $\Gamma$ e vincoli fisici

Il legame tra gli ingressi virtuali $\tau$ e le forze dei motori è:
τ=Γ⋅[F1,F2,F3,F4]T

La matrice $\Gamma$ dipende da:

- geometria del drone ($L$)

- coefficienti aerodinamici ($b, d$)

- angolo di canting

La forma esplicita della matrice $\Gamma$ è riportata in Appendice (oppure può essere derivata analiticamente a partire dalla configurazione geometrica del sistema).

Vincoli di attuazione

Per modellare limiti realistici:

- $0 \le F_i \le 12 , N$

Osservazioni sul modello

Per semplificare il modello computazionale, sono stati trascurati:

- effetti giroscopici dei rotori

- perturbazioni aerodinamiche (drag, effetto suolo)

Tali effetti sono considerati secondari rispetto alla dinamica dominante nel regime di volo considerato (hover e basse velocità) ( CITAZIONE QUI PAPER) . Di conseguenza, il modello risulta adeguato per la progettazione dei controllori e per simulazioni a media fedeltà, pur non catturando fenomeni aerodinamici complessi o dinamiche ad alta frequenza.

CAPITOLO 3

Controllo Ottimo Lineare (LQR)

3.1 Linearizzazione del modello attorno al punto di hovering

Il modello dinamico del quadricottero derivato nel capitolo precedente è caratterizzato da forti non linearità. Per poter applicare le classiche tecniche di sintesi del controllo lineare, è necessario procedere alla linearizzazione del sistema nell'intorno di una specifica condizione di equilibrio statico.

Il punto di equilibrio scelto corrisponde alla condizione di volo stazionario (hovering), definita da un assetto perfettamente livellato e velocità lineari e angolari nulle. In tale configurazione, il vettore di stato $x_{eq}$ assume valore nullo:

$$x_{eq} = \mathbf{0}_{12 \times 1}$$

In una prima formulazione teorica, l'ingresso nominale $u_{eq}$ deve compensare esattamente la forza peso del velivolo, mantenendo nulli i momenti torcenti. Tuttavia, considerando l'introduzione dell'angolo di Rotor Canting ($\alpha = 2^\circ$), il vettore degli ingressi reali è costituito dalle singole forze generate dai quattro motori $u = [F_1, F_2, F_3, F_4]^T$. La forza di equilibrio necessaria per ogni rotore, proiettata tramite la matrice di allocazione $\Gamma$, risulta pari a:

$$F_{eq} = \frac{mg}{4 \cos(\alpha)}$$

Attraverso lo sviluppo in serie di Taylor al primo ordine [CITAZIONE SPONG O SICILIANO QUI], il sistema dinamico non lineare $\dot{x} = f(x, u)$ viene approssimato nella forma standard nello spazio di stato tempo-invariante:

$$\Delta \dot{x} = A \Delta x + B \Delta u$$

Le matrici Jacobiane $A$ e $B$ sono state calcolate analiticamente valutando le derivate parziali del modello rispetto allo stato e agli ingressi nel punto di equilibrio. A valle della linearizzazione, è stata calcolata la matrice di controllabilità del sistema; il calcolo numerico ha confermato un rango pieno (pari a $12$), garantendo la completa controllabilità della dinamica linearizzata.

3.2 Analisi della dinamica a ciclo aperto (Test modello Lineare vs Non Lineare)

Prima di procedere alla sintesi del sistema di controllo a ciclo chiuso, è stata condotta un'analisi a ciclo aperto per validare la fedeltà del modello linearizzato rispetto alla fisica reale.

L'indagine è stata effettuata simulando l'evoluzione temporale di entrambi i modelli (integrazione numerica per il modello non lineare e simulazione LTI per quello approssimato) a fronte di una medesima perturbazione iniziale, consistente in un modesto scostamento sull'angolo di rollio ($\phi_0 = 0.1$ rad).

[INSERIRE QUI IMMAGINE DEL GRAFICO: Sovrapposizione Quota Z e Rollio (da F3_confronto)]

L'analisi dell'errore assoluto tra i due modelli evidenzia due aspetti fondamentali:

- Validità locale: Per piccole deviazioni dall'equilibrio, le traiettorie dell'angolo di rollio e della posizione planare $Y$ risultano pressoché indistinguibili, confermando la correttezza formale delle matrici Jacobiane.

- Divergenza asse verticale: Al trascorrere del tempo, il modello lineare perde di accuratezza lungo l'asse $Z$. Nello specifico, il sistema lineare assume che la spinta rimanga interamente orientata verso l'alto; al contrario, il modello non lineare cattura la perdita di quota dovuta alla scomposizione del vettore spinta (effetto legato al coseno degli angoli di assetto).

Questa analisi conferma che il modello lineare è idoneo per la stabilizzazione in prossimità dell'hovering, ma strutturalmente inadeguato per descrivere manovre che richiedono elevati angoli di inclinazione.

3.3 Sintesi del controllore LQR: Tuning delle matrici di peso $\mathbf{Q}$ ed $\mathbf{R}$

Sulla base del modello linearizzato, è stato sintetizzato un regolatore ottimo LQR (Linear Quadratic Regulator). Essendo il controllore destinato a un'implementazione digitale, il sistema continuo è stato discretizzato applicando un mantenitore di ordine zero (ZOH) con una frequenza di campionamento $f_s = 100$ Hz ($T_s = 0.01$ s).

L'approccio LQR permette di calcolare la matrice di retroazione ottima $K$ che minimizza l'indice di costo quadratico discreto [CITAZIONE MANUALE CONTROLLI OTTIMI QUI]:

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} (x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k)$$

Il comportamento dinamico del drone è governato dal bilanciamento tra le matrici di peso $Q$ e $R$. Il tuning è stato effettuato per via euristica, analizzando la risposta del sistema a differenti configurazioni:

- Matrice degli stati ($Q$): Strutturata come matrice diagonale, assegna la massima priorità alla stabilizzazione degli angoli di assetto ($\phi, \theta, \psi$), seguita da una forte penalizzazione sugli errori di posizione spaziale ($x, y, z$). I pesi relativi alle velocità lineari e angolari sono stati mantenuti marginali.

- Matrice degli ingressi ($R$): Calibrata tramite un parametro di penalizzazione $\rho$. Pesi troppo bassi ($\rho = 0.001$) generano risposte estremamente aggressive ma non realistiche; pesi eccessivi ($\rho = 5.0$) rallentano la reattività del drone. È stata individuata una configurazione bilanciata ($\rho = 0.1$) capace di garantire prontezza senza eccedere nello sforzo di controllo.

[INSERIRE QUI IMMAGINE DEL GRAFICO: Confronto Tuning LQR (da I_test_tuning)]

3.4 Limiti del controllore lineare: saturazione e transizione verso il controllo predittivo

Per valutare la robustezza del controllore LQR, il guadagno $K$ è stato implementato in una simulazione a ciclo chiuso (Closed-Loop) utilizzando la dinamica del modello non lineare completo, inserendo nell'anello di retroazione l'algoritmo di allocazione delle forze $\Gamma$ e i limiti fisici dei motori ($0 \le F_i \le 12$ N).

I test di inseguimento di traiettoria (Tracking) hanno dimostrato l'efficacia dell'LQR nel reiezione di piccoli disturbi. Tuttavia, qualora vengano assegnati target di posizione distanti (es. scostamenti di svariati metri lungo gli assi orizzontali), emergono criticità strutturali critiche:

- Saturazione degli attuatori: L'LQR non tiene conto nativamente dei limiti fisici di spinta. Di fronte a un elevato errore di posizione, il controllore richiede sforzi che vengono tagliati dai limiti imposti ai motori, degradando le prestazioni ottimali garantite dalla teoria.

- Violazione dell'ipotesi di piccolo angolo: Per raggiungere bersagli distanti, l'LQR comanda variazioni estreme degli angoli di Eulero per generare sufficiente spinta orizzontale. Tali inclinazioni invalidano istantaneamente l'approssimazione su cui si basano le matrici Jacobiane $A$ e $B$, portando il sistema non lineare alla rapida instabilità e alla conseguente divergenza di posizione e assetto.

Tali limitazioni dimostrano che un controllore a guadagno fisso LTI non è sufficiente per manovre aggressive in spazio libero. Questo risultato giustifica l'abbandono del controllo lineare classico in favore di un'architettura avanzata. Nel Capitolo 4 verrà introdotto il Controllo Predittivo Non Lineare (NMPC), algoritmo capace di ottimizzare l'azione di controllo utilizzando il modello dinamico non lineare nella sua interezza e gestendo in modo esplicito i vincoli di saturazione degli attuatori.