\chapter{Modellistica Matematica}

\label{ch:modellistica}

\section{Sistemi di Riferimento}

Per descrivere correttamente la cinematica e la dinamica del

quadricottero, è fondamentale definire i sistemi di riferimento

in cui vengono espresse le grandezze vettoriali. La modellistica

si basa sull'utilizzo di due sistemi di riferimento principali

\cite{Siciliano2009}:

\begin{figure}[ht]

\centering

\begin{tikzpicture}[x={(0.866cm,-0.5cm)}, y={(0.866cm,0.5cm)}, z={(0cm,1cm)}, scale=1.5]

% Disegno Earth-Fixed Frame (FE)

\coordinate (OE) at (0,0,0);

\draw[thick,->] (OE) -- (2,0,0) node[anchor=north east]{$X_E$};

\draw[thick,->] (OE) -- (0,2,0) node[anchor=north west]{$Y_E$};

\draw[thick,->] (OE) -- (0,0,2) node[anchor=south]{$Z_E$};

\node[anchor=north east] at (OE) {$\mathcal{F}_E$};

% Origine del Body-Fixed Frame (FB) traslata

\coordinate (OB) at (2.5, 1.5, 1.0);

% Linea tratteggiata che unisce le due origini

\draw[dashed, thick, gray] (OE) -- (OB);

% Assi ruotati di FB

\begin{scope}[shift={(OB)}, rotate around z=20, rotate around y=15, rotate around x=10]

\draw[thick, red, ->] (0,0,0) -- (1.5,0,0) node[anchor=north]{$X_B$};

\draw[thick, red, ->] (0,0,0) -- (0,1.5,0) node[anchor=west]{$Y_B$};

\draw[thick, red, ->] (0,0,0) -- (0,0,1.5) node[anchor=south]{$Z_B$};

\node[anchor=north east] at (0,0,0) {$\mathcal{F}_B$};

\end{scope}

\end{tikzpicture}

\caption{Rappresentazione vettoriale dei sistemi di riferimento: il sistema inerziale $\mathcal{F}_E$ e il sistema solidale $\mathcal{F}_B$, la cui origine è spazialmente traslata rispetto a $\mathcal{F}_E$.}

\label{fig:sistemi_riferimento}

\end{figure}

\begin{itemize}

\item \textbf{Earth-Fixed Frame} ($\mathcal{F}_E$): sistema di

riferimento inerziale solidale con la Terra. Seguendo la convenzione

ENU (\textit{East-North-Up}), l'asse $Z_E$ è orientato verticalmente

verso l'alto, mentre $X_E$ e $Y_E$ giacciono sul piano orizzontale.

Questo sistema permette di definire la posizione assoluta e la

traiettoria del velivolo dal punto di vista di un osservatore esterno.

\item \textbf{Body-Fixed Frame} ($\mathcal{F}_B$): sistema di

riferimento non inerziale la cui origine coincide con il centro di

massa del drone. Gli assi $X_B$, $Y_B$ e $Z_B$ sono solidali al

telaio e ruotano con esso. Si assume che la struttura sia simmetrica

e che il baricentro coincida con l'origine degli assi ($\mathbf{r} =

\mathbf{0}$), semplificazione che annulla i termini di accoppiamento

inerziale nella matrice di massa generalizzata. Questo sistema è

necessario per esprimere correttamente le forze di spinta e le

velocità misurate dai sensori a bordo.

\end{itemize}

\section{Cinematica del Velivolo}

La posizione del baricentro rispetto a $\mathcal{F}_E$ è descritta dal

vettore:

\begin{equation}

\boldsymbol{\xi} = [x,\, y,\, z]^T

\end{equation}

L'orientamento è parametrizzato tramite gli angoli di Eulero, seguendo

la sequenza di rotazioni intrinseche Z-Y-X \cite{Spong2006}:

\begin{itemize}

\item \textbf{Rollio} ($\phi$): rotazione attorno all'asse $X_B$;

\item \textbf{Beccheggio} ($\theta$): rotazione attorno all'asse $Y_B$;

\item \textbf{Imbardata} ($\psi$): rotazione attorno all'asse $Z_B$.

\end{itemize}

Il vettore delle coordinate generalizzate è quindi:

\begin{equation}

\mathbf{q} = [\boldsymbol{\xi}^T,\; \boldsymbol{\eta}^T]^T

= [x,\, y,\, z,\, \phi,\, \theta,\, \psi]^T \in \mathbb{R}^6

\end{equation}

e il vettore di stato completo, che include sia le coordinate che le

loro derivate, è:

\begin{equation}

\mathbf{x} = [\mathbf{q}^T,\; \dot{\mathbf{q}}^T]^T \in \mathbb{R}^{12}

\end{equation}

Il quadricottero è un sistema a 6 gradi di libertà provvisto di soli

4 ingressi di controllo indipendenti. Trattandosi di un sistema

\textit{sottoattuato} \cite{mahony2012}, non è possibile comandare

direttamente una traslazione laterale senza variare l'assetto angolare

del velivolo.

\section{Matrici di Trasformazione}

\subsection{Matrice di Rotazione ($R$)}

La trasformazione delle coordinate da $\mathcal{F}_B$ a $\mathcal{F}_E$

avviene tramite la matrice di rotazione $R \in \text{SO}(3)$, ottenuta

dal prodotto delle rotazioni elementari nella sequenza Z-Y-X:

\begin{equation}

R(\boldsymbol{\eta}) = R_z(\psi)\, R_y(\theta)\, R_x(\phi)

\end{equation}

Essendo una matrice ortonormale: $R^T R = I \implies R^{-1} = R^T$.

\subsection{Matrice di Trasformazione Cinematica ($W_\eta$)}

La matrice $W_\eta(\boldsymbol{\eta})$ mappa le derivate degli angoli di

Eulero $\dot{\boldsymbol{\eta}}$ nelle velocità angolari misurate nel

Body Frame $\boldsymbol{\omega}_B = [p,\, q,\, r]^T$:

\begin{equation}

\boldsymbol{\omega}_B = W_\eta(\boldsymbol{\eta})\, \dot{\boldsymbol{\eta}}

\end{equation}

\begin{equation}

W_\eta = \begin{bmatrix}

1 & 0 & -\sin\theta \\

0 & \cos\phi & \sin\phi\cos\theta \\

0 & -\sin\phi & \cos\phi\cos\theta

\end{bmatrix}

\end{equation}

Il vettore $\boldsymbol{\omega}_B$ non coincide con $\dot{\boldsymbol{\eta}}$

a causa della natura non ortogonale della parametrizzazione di Eulero.

Tale rappresentazione presenta una singolarità (\textit{Gimbal Lock})

per $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$ \cite{Siciliano2009}. Nel presente

lavoro, gli angoli di Eulero vengono utilizzati nella derivazione

analitica delle equazioni del moto e nella formulazione del

controllore MPC; la gestione numerica dell'assetto nell'architettura

Simulink è invece affidata a un blocco dedicato di fusione e

conversione dei quaternioni, che garantisce la continuità della

rappresentazione anche in prossimità di configurazioni singolari.

\section{Dinamica: Approccio di Eulero-Lagrange}

Per la derivazione delle equazioni del moto è stato adottato il

formalismo di Eulero-Lagrange, implementato simbolicamente in MATLAB.

Il Lagrangiano del sistema è definito come:

\begin{equation}

\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})

= \mathcal{T}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - \mathcal{V}(\mathbf{q})

\end{equation}

\subsection{Analisi Energetica}

L'energia cinetica si compone di due contributi:

\begin{align}

\mathcal{T}_{trans} &= \frac{1}{2} m\, \dot{\boldsymbol{\xi}}^T

\dot{\boldsymbol{\xi}} \\

\mathcal{T}_{rot}   &= \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_B^T\,

\mathcal{I}\, \boldsymbol{\omega}_B

= \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{\eta}}^T\,

J(\boldsymbol{\eta})\, \dot{\boldsymbol{\eta}}

\end{align}

dove $\mathcal{I} = \text{diag}(I_{xx}, I_{yy}, I_{zz})$ è il tensore

di inerzia diagonale (prodotti d'inerzia trascurati per simmetria

strutturale) e $J(\boldsymbol{\eta}) = W_\eta^T \mathcal{I} W_\eta$

è la sua espressione nelle coordinate di Eulero. L'energia potenziale

gravitazionale è:

\begin{equation}

\mathcal{V} = m g z

\end{equation}

\subsection{Equazioni del Moto}

Applicando le equazioni di Eulero-Lagrange:

\begin{equation}

\frac{d}{dt}\!\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial

\dot{\mathbf{q}}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial

\mathbf{q}} = \boldsymbol{\tau}

\end{equation}

si ottiene la forma matriciale compatta \cite{Spong2006}:

\begin{equation}

M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})

\dot{\mathbf{q}} + G(\mathbf{q}) = B(\mathbf{q})\,\boldsymbol{\Gamma}

\label{eq:EL_completa}

\end{equation}

dove:

\begin{itemize}

\item $M(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6\times6}$: matrice di massa e

inerzia generalizzata, simmetrica e definita positiva;

\item $C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \in \mathbb{R}^{6\times6}$:

matrice di Coriolis, calcolata analiticamente tramite i simboli di

Christoffel del primo tipo dalle derivate parziali di $M(\mathbf{q})$;

\item $G(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6}$: vettore gravitazionale,

con componente non nulla solo sull'asse $z$ ($G_3 = mg$);

\item $B(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6\times4}$: matrice di ingresso,

che mappa le forze e i momenti generalizzati agli stati;

\item $\boldsymbol{\Gamma} = [T,\, \tau_\phi,\, \tau_\theta,\,

\tau_\psi]^T \in \mathbb{R}^{4}$: vettore degli ingressi virtuali

(spinta totale e momenti sugli assi).

\end{itemize}

Come verifica della correttezza della derivazione simbolica, è stata

confermata analiticamente la proprietà di antisimmetria della matrice

$\dot{M}(\mathbf{q}) - 2C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$, ossia:

\begin{equation}

\mathbf{v}^T\!\left[\dot{M}(\mathbf{q}) -

2C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\right]\mathbf{v} = 0

\qquad \forall\,\mathbf{v} \in \mathbb{R}^6

\end{equation}

Questa proprietà equivale a dire che il sistema meccanico è

\textit{passivo} rispetto alla coppia ingresso-uscita

$(\boldsymbol{\Gamma},\,\dot{\mathbf{q}})$: l'energia meccanica totale

può solo essere dissipata o fornita dall'esterno, non generata

internamente \cite{Spong2006}. In termini di stabilità, ciò implica

che la funzione energetica $V(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) =

\mathcal{T} + \mathcal{V}$ è una naturale funzione candidata di

Lyapunov per il sistema non perturbato.

\section{Modellistica dei Rotori e Matrice di Allocazione}

Ogni rotore genera una spinta $F_i$ proporzionale al quadrato della

sua velocità angolare e un momento di reazione aerodinamica. La

relazione tra le forze individuali dei motori e gli ingressi virtuali

$\boldsymbol{\Gamma}$ è descritta dalla \textbf{matrice di allocazione}

$\Gamma$ (o \textit{mixer matrix}):

\begin{equation}

\boldsymbol{\Gamma} = \Gamma_{\text{alloc}}\, \mathbf{F}

\qquad \mathbf{F} = [F_1,\, F_2,\, F_3,\, F_4]^T

\end{equation}

Nel presente lavoro vengono utilizzati due modelli distinti,

corrispondenti a due fasi successive dello sviluppo.

\subsection{Modello Generico con Rotor Canting}

Il primo modello, utilizzato nella fase di sviluppo e validazione

iniziale, adotta una configurazione a croce (`+') con un angolo di

inclinazione dei rotori (\textit{rotor canting}) pari a

$\alpha_{cant} = 2°$. In questa configurazione, la spinta di ciascun

rotore presenta una componente verticale ridotta di un fattore

$\cos\alpha_{cant}$, il che aumenta lievemente la spinta richiesta

per l'hovering:

\begin{equation}

F_{eq} = \frac{mg}{4\cos\alpha_{cant}}

\end{equation}

La matrice di allocazione risultante è:

\begin{equation}

\Gamma_{+} = \begin{bmatrix}

c_\alpha & c_\alpha & c_\alpha & c_\alpha \\

0 & l\,c_\alpha & 0 & -l\,c_\alpha \\

-l\,c_\alpha & 0 & l\,c_\alpha & 0 \\

c\,c_\alpha + l\,s_\alpha & -(c\,c_\alpha + l\,s_\alpha) &

c\,c_\alpha + l\,s_\alpha & -(c\,c_\alpha + l\,s_\alpha)

\end{bmatrix}

\end{equation}

dove $c_\alpha = \cos\alpha_{cant}$, $s_\alpha = \sin\alpha_{cant}$,

$l = 0.332\,\text{m}$ è il braccio del momento e $c = k_M/k_T$ è

il coefficiente di coppia aerodinamica.

\subsection{Modello Skydio X2 (Digital Twin MuJoCo)}

Il secondo modello, utilizzato nelle simulazioni finali, è il

\textit{Digital Twin} dello Skydio~X2 derivato dal file XML del

simulatore MuJoCo. In questa configurazione i rotori sono disposti

a `X' (non a croce) e non è presente inclinazione dei piani di

rotazione. I parametri fisici (massa, tensore di inerzia, distanze

dei rotori) sono stati estratti automaticamente tramite le API Python

di MuJoCo. La matrice di allocazione assume la forma:

\begin{equation}

\Gamma_{X} = \begin{bmatrix}

1    &  1   &  1   &  1   \\

-l_y &  l_y &  l_y & -l_y \\

l_x &  l_x & -l_x & -l_x \\

-c   &  c   & -c   &  c

\end{bmatrix}

\end{equation}

dove $l_x = 0.14\,\text{m}$, $l_y = 0.18\,\text{m}$ sono le distanze

asimmetriche dei rotori e $c = 0.0201$ è il coefficiente di coppia

ricavato dalla geometria del modello. La spinta di hovering per singolo

motore è in questo caso:

\begin{equation}

F_{eq} = \frac{mg}{4} = \frac{1.325 \times 9.81}{4}

\approx 3.25\,\text{N}

\end{equation}

\section{Punto di Equilibrio e Linearizzazione}

L'MPC lineare e il controllore LQR richiedono un modello in forma di

spazio di stato linearizzato. Il processo di linearizzazione è stato

condotto in due fasi distinte, corrispondenti alle due rappresentazioni

degli ingressi di controllo.

\subsection{Prima linearizzazione: ingressi virtuali}

Nella prima fase (\texttt{E\_equilibrio.m}), il sistema è scritto in

forma dinamica del primo ordine rispetto agli ingressi virtuali

$\boldsymbol{\Gamma} = [T,\,\tau_\phi,\,\tau_\theta,\,\tau_\psi]^T$:

\begin{equation}

\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x},\,\boldsymbol{\Gamma})

\end{equation}

Il punto di equilibrio naturale è la condizione di

\textit{hovering} --- drone fermo, assetto nullo, spinta che

bilancia esattamente il peso:

\begin{equation}

\mathbf{x}_{eq} = \mathbf{0}_{12}, \qquad

\boldsymbol{\Gamma}_{eq} = [mg,\; 0,\; 0,\; 0]^T

\end{equation}

I Jacobiani calcolati in questo punto forniscono le prime matrici

$A$ e $B$ del sistema linearizzato. La controllabilità viene verificata

calcolando la matrice di raggiungibilità:

\begin{equation}

\mathcal{C} = \begin{bmatrix}

B & AB & A^2B & \cdots & A^{11}B

\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{12\times48}

\end{equation}

e confermando $\text{rank}(\mathcal{C}) = 12$, condizione necessaria

e sufficiente per la raggiungibilità completa del sistema

\cite{Siciliano2009}: con un'opportuna sequenza di ingressi è possibile

trasferire il sistema da qualsiasi stato iniziale a qualsiasi stato

finale in un numero finito di passi.

\subsection{Seconda linearizzazione: forze motore}

Nella seconda fase (\texttt{G\_gamma.m}), si introduce la matrice di

allocazione $\Gamma_{\text{alloc}}$ per esprimere il sistema

direttamente in termini di forze motore individuali

$\mathbf{u} = [F_1,\, F_2,\, F_3,\, F_4]^T \in \mathbb{R}^4$:

\begin{equation}

\dot{\mathbf{x}} = f\!\left(\mathbf{x},\;\mathbf{u}\right)

\qquad\text{con}\quad

\boldsymbol{\Gamma} = \Gamma_{\text{alloc}}\,\mathbf{u}

\end{equation}

Il punto di equilibrio nelle forze motore è:

\begin{equation}

\mathbf{u}_{eq} = [F_{eq},\, F_{eq},\, F_{eq},\, F_{eq}]^T,

\qquad F_{eq} = \frac{mg}{4\cos\alpha_{cant}}

\end{equation}

I Jacobiani calcolati in questo punto forniscono le matrici $A_{lin}$

e $B_{lin}$ effettivamente utilizzate da tutti i controllori.

Una seconda verifica di controllabilità conferma

$\text{rank}(\mathcal{C}) = 12$ anche in questa rappresentazione,

garantendo che il sistema rimanga completamente raggiungibile dopo

il cambio di base degli ingressi.

Le matrici linearizzate risultanti hanno la forma:

\begin{align}

A_{lin} &= \left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}}

\right|_{\mathbf{x}_{eq},\, \mathbf{u}_{eq}}

\in \mathbb{R}^{12\times12} \\

B_{lin} &= \left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}

\right|_{\mathbf{x}_{eq},\, \mathbf{u}_{eq}}

\in \mathbb{R}^{12\times4}

\end{align}

ottenendo il sistema lineare tempo-invariante (LTI):

\begin{equation}

\dot{\mathbf{x}} \approx A_{lin}\,\mathbf{x} + B_{lin}\,\mathbf{u}

\end{equation}

\subsection{Discretizzazione}

Per l'utilizzo nei controllori discreti (LQR e MPC), il modello

continuo viene discretizzato con il metodo ZOH

(\textit{Zero-Order Hold}) al passo di campionamento $T_s = 0.01\,

\text{s}$ tramite la funzione \texttt{c2d} di MATLAB.

Introducendo le variabili di deviazione

$\tilde{\mathbf{x}}_k = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{eq}$ e

$\tilde{\mathbf{u}}_k = \mathbf{u}_k - \mathbf{u}_{eq}$, il modello

discretizzato assume la forma:

\begin{equation}

\tilde{\mathbf{x}}_{k+1} = A_d\,\tilde{\mathbf{x}}_k

+ B_d\,\tilde{\mathbf{u}}_k

\label{eq:modello_discreto}

\end{equation}

dove $A_d$ e $B_d$ sono le matrici $A_{lin}$ e $B_{lin}$ discretizzate

con ZOH. Poiché il sistema a tempo discreto mantiene la stessa

struttura LTI del modello continuo, la stabilità dell'equilibrio

discretizzato dipende dagli autovalori di $A_d$, che devono avere

modulo strettamente inferiore a uno \cite{camacho2007}.