\chapter{Conclusioni e Sviluppi Futuri}

\label{ch:conclusioni}

\section{Conclusioni}

Il presente lavoro ha sviluppato e validato un'architettura di controllo

predittivo avanzata per un quadricottero, percorrendo un cammino metodologico

che ha collegato la derivazione analitica del modello fisico fino alla

simulazione su un Digital Twin realistico.

\subsection{Modellazione e Linearizzazione}

Il punto di partenza è stata la derivazione simbolica completa delle

equazioni del moto tramite il formalismo di Eulero-Lagrange, implementata

in MATLAB tramite la Symbolic Math Toolbox. La correttezza della derivazione

è stata verificata analiticamente tramite la proprietà di antisimmetria

della matrice $\dot{M} - 2C$, condizione necessaria per la passività del

sistema meccanico. Il modello è stato successivamente linearizzato attorno

al punto di hovering e la controllabilità del sistema risultante è stata

confermata su rango pieno pari a 12 --- sia nella rappresentazione con

ingressi virtuali sia nella rappresentazione diretta nelle forze motore,

dopo l'inversione della matrice di allocazione $\Gamma$.

\subsection{Controllore LQR come Baseline}

Il controllore LQR discreto, sintetizzato tramite la soluzione dell'equazione

algebrica di Riccati discreta (\texttt{lqrd}), ha dimostrato di essere

efficace nell'intorno del punto di hovering: la stabilizzazione da condizioni

iniziali perturbate avviene in tempi brevi, senza saturare gli attuatori.

Il suo ruolo nella tesi è stato duplice: fornire un controllore di riferimento

(\textit{baseline}) quantitativo e, soprattutto, evidenziare in modo diretto

il limite strutturale della linearizzazione locale. Il fenomeno di divergenza

osservato per target che inducono angoli superiori a $10$--$15°$ ha motivato

concretamente il passaggio a un'architettura predittiva, rendendo la

progressione metodologica interna al lavoro, non imposta dall'esterno.

\subsection{Architettura MPC: da NMPC a LPV-MPC}

Sono state sviluppate e confrontate tre formulazioni dell'MPC, tutte

implementate tramite il framework CasADi. Il \textbf{NMPC} ha confermato

la massima fedeltà predittiva al costo di un onere computazionale

incompatibile con il tempo reale. Il \textbf{LMPC} ha ridotto drasticamente

il costo risolvendo un programma quadratico (QP), al costo di un modello

interno fisso. Il \textbf{LPV-MPC}, adottato come soluzione finale,

ha combinato i vantaggi delle due formulazioni: aggiornando le matrici

$A_d(\boldsymbol{\eta}_k)$ e $B_d(\boldsymbol{\eta}_k)$ ad ogni passo

di campionamento in funzione dell'assetto corrente, cattura le non linearità

della dinamica mantenendo la struttura QP dell'LMPC, compatibile con i

requisiti di controllo in tempo reale.

\subsection{Validazione su Digital Twin MuJoCo}

La decisione di trasferire la validazione da Simulink a Python/MuJoCo

--- motivata dalla complessità di interfacciamento con l'UAV Toolbox ---

ha permesso di testare il controllore su un modello fisico ad alta fedeltà

dello Skydio~X2, con parametri inerziali estratti direttamente dal file

XML del simulatore. I risultati in MuJoCo hanno confermato le prestazioni

attese su tutti e tre gli scenari principali: stabilizzazione in hovering

con errore di assetto iniziale, tracking di sequenze di waypoint imposti

in tempo reale via UDP, e robustezza a un disturbo di vento costante

$\mathbf{F}_{wind} = [2.0, -1.0, 0.0]^T\,\text{N}$ applicato per l'intera

durata della simulazione.

\subsection{Estensione verso la Percezione}

Nella fase finale del lavoro, l'architettura è stata estesa con

l'integrazione di un sensore LiDAR simulato basato sul raycasting nativo

di MuJoCo. Il sensore esegue una scansione completa a $360°$ con 16 raggi

a $50\,\text{Hz}$, visualizzando in tempo reale la nuvola di punti nel

viewer. Il punto di ostacolo più vicino rilevato viene integrato nell'MPC

come termine di penalità repulsiva gaussiana nella funzione di costo ---

una scelta deliberata rispetto all'alternativa dei vincoli espliciti,

per garantire sempre la \textit{feasibility} del problema e ottenere

un gradiente liscio che favorisce la deviazione anticipata della traiettoria.

In condizioni semplici il comportamento è quello atteso: il drone aggira

l'ostacolo in modo fluido mantenendo l'obiettivo di raggiungere il target.

\section{Sviluppi Futuri}

Il lavoro svolto apre diversi fronti di sviluppo, sia sul piano del

controllo sia su quello dell'implementazione hardware.

\subsection{Affinamento dell'Obstacle Avoidance}

Nella fase finale del lavoro, l'architettura LiDAR-MPC è stata

arricchita con tre meccanismi aggiuntivi, ciascuno volto a risolvere

uno specifico aspetto critico identificato durante i test:

smoothing esponenziale ($\alpha=0.3$) sul punto rilevato per

ridurre le oscillazioni dovute ai salti discreti tra raggi

adiacenti; gating direzionale tramite modulazione del peso

della repulsione con $\cos\theta_{obs}$ per sopprimere

l'influenza di ostacoli fuori rotta; bypass waypoint laterale

per eliminare il conflitto attrattivo/repulsivo quando il

target è occultato da un ostacolo.

Questi interventi hanno migliorato sensibilmente la fluidità

del comportamento in condizioni semplici. La criticità aperta

che rimane riguarda la discontinuità introdotta dall'attivazione

e dalla disattivazione del bypass: il cambio repentino di target

che l'MPC riceve può in alcuni scenari eccitare il solver,

producendo oscillazioni residue. Il tuning fine dei parametri

($\sigma_{obs}=0.8\,\text{m}$, $W_{obs}=2000$, margine bypass

$1.2\,\text{m}$) è ancora in corso e la validazione su scenari

con ostacoli multipli e percorsi più complessi rappresenta

il passo immediatamente successivo.

\subsection{Implementazione su Hardware Reale}

Il passaggio dalla simulazione all'hardware reale (\textit{Sim-to-Real})

è il naturale sviluppo successivo. I principali aspetti da affrontare sono:

\begin{itemize}

\item \textbf{Stima dello stato}: in volo reale lo stato $\mathbf{x}$

non è direttamente misurabile. Sarà necessario un filtro di stima

(es.~filtro di Kalman esteso, EKF) che fonda le misure di IMU,

barometro e GPS per ricostruire posizione, assetto e velocità.

\item \textbf{Ottimizzazione del solver}: il passaggio da

\texttt{IPOPT} a \texttt{sqpmethod}/\texttt{qrqp}, già adottato

in Simulink, ridurrà la latenza del ciclo di controllo a bordo,

dove i tempi di calcolo sono vincolati dall'hardware disponibile.

\item \textbf{Interfaccia con i motori}: la catena di conversione

dalla forza ottimale $u_i^*$ al segnale PWM inviato agli ESC richiede

la modellazione della curva di risposta dei rotori reali, non presente

nella simulazione MuJoCo.

\end{itemize}

\subsection{Estensioni Algoritmiche}

Sul piano metodologico, le principali direzioni di sviluppo sono:

\begin{itemize}

\item \textbf{LiDAR tridimensionale}: la scansione attuale è

confinata al piano orizzontale. Estenderla su più livelli di quota

consentirebbe la rilevazione di ostacoli sopraelevati o al suolo,

necessaria per scenari di navigazione in ambienti strutturati.

\item \textbf{Consolidamento del bypass gerarchico}: il meccanismo

di bypass waypoint implementato in \texttt{main\_volo.py} rappresenta

già un approccio di pianificazione gerarchica (path planning

separato dal tracking MPC). Il passo successivo è stabilizzare

la transizione tra waypoint bypass e target reale, eliminando

le discontinuità che in alcuni scenari eccitano il solver.

\item \textbf{Tuning automatico dei parametri}: la calibrazione

manuale di $W_{obs}$, $\sigma_{obs}$, soglia di attivazione e

margine bypass richiede attualmente numerosi test empirici.

Tecniche di ottimizzazione bayesiana potrebbero automatizzare

questo processo in funzione delle caratteristiche dell'ambiente.

\end{itemize}

Ecco la mail modificata con "Salve":

Oggetto: Proposta titolo tesi

Salve Professor Ferramosca,

come discusso anche con Marcelo, volevo proporLe il seguente titolo per la tesi:

"Controllo Predittivo Lineare e Obstacle Avoidance per Quadricottero"

Mi faccia sapere se Le sembra adeguato o se ha dei suggerimenti in merito.

Cordiali saluti,

Davide Mascheretti

CAP 4 ALLA FINE

\subsection{Considerazioni di Stabilità per Sistemi LPV}

La stabilità dei sistemi LPV è più complessa rispetto al caso

LTI. In generale, la stabilità asintotica per ogni valore

costante di $\boldsymbol{\rho}$ (stabilità

\textit{frozen-parameter}) non implica la stabilità per

traiettorie $\boldsymbol{\rho}(t)$ variabili nel tempo. La

condizione sufficiente per la stabilità quadratica è

l'esistenza di un'unica matrice $P \succ 0$ che soddisfi la

DARE per tutti i valori di $\boldsymbol{\rho}$:

\begin{equation}

A^T(\boldsymbol{\rho}) P A(\boldsymbol{\rho})

- P + Q \preceq 0

\quad \forall\,\boldsymbol{\rho} \in \mathcal{P}

\end{equation}

Questa condizione è generalmente conservativa; per sistemi con

variazioni lente di $\boldsymbol{\rho}$ esistono condizioni

meno restrittive basate sulle derivate di Lyapunov

dipendenti dal parametro \cite{shamma2012}.

Nell'implementazione adottata la stabilità quadratica non è

verificata formalmente. La riduzione del limite angolare di

volo rispetto all'LMPC agisce come misura conservativa: con

assetti più contenuti, la variazione di $\boldsymbol{\eta}_k$

tra passi consecutivi è limitata, e la perturbazione indotta

dalla variazione parametrica rimane piccola rispetto al

margine di stabilità. La validità di questa scelta è

verificata empiricamente attraverso le simulazioni su Digital

Twin descritte nel Capitolo~\ref{ch:simulazione_mujoco}.